重庆市汽车整车产品质量监督抽查实施细则（2024年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（有需要的，应明确生产日期的要求）。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品，抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽样数量：除纯电动以外的车型每批次产品抽取样品4台，其中3台作为检验样品，1台作为备用样品；纯电动车型每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品；非纯电动乘用车及N1类货车需随车再独立抽取3套汽车后处理装置（催化转化器）及6个碳罐作为检验样品。检验样品送至承检单位，备用样品留存于被抽样单位，由被抽样单位负责妥善保管。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法进行。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1。

表1.1  检验项目（乘用车）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB 7258-2017 4.1 GB 16735-2019 GB/T 18411-2018 GB 30509-2014 GB/T 17676-1999 3 |
| 2 | 尺寸参数 | GB/T 12673-2019 GB 1589-2016 4.1、4.5、4.6.3 GB 38900-2020 6.3.1 |
| 3 | 整备质量 | GB/T 12674-1990 GB 38900-2020 6.3.4 装备中心[2022]31号 |
| 4 | 驾驶员耳旁噪声 | GB 7258-2017 4.13 |
| 5 | 操纵件、指示器和信号装置的图形文字标志 | GB 4094-2016 GB/T 4094.2-2017 |
| 6 | 车速表 | GB 15082-2008 |
| 7 | 加速行驶车外噪声 | GB 1495-2002 GB/T 19750－2005 4.1.1 GB/T 18388-2005 4.1.1 |
| 8 | 转向系基本要求（除电磁干扰及功能安全） | GB 17675-2021 |
| 9 | 制动性能（0型、驻车） | GB 21670-2008 5.1.4、5.2.3 |
| 10 | 前照灯下倾度标识 | GB 4785-2007 4.3.2.6.1.1、附录E GB 4785-2019 5.2.6.1.1、附录F |
| 11 | 机动车喇叭安装要求 | GB 7258-2017 8.6.1 GB 15742-2019 |
| 12 | 低速提示音 | GB 7258-2017 12.13.2 |
| 13 | 无线电骚扰特性 | GB 14023-2011 5 GB 34660-2017 5.2、5.3 |
| 14 | 加油过程污染物排放（Ⅶ型试验） | GB 18352.6-2016 7.8 |
| 15 | 量产车评估（PVE）-标准化验证J1、J2（随机挑选5个故障进行验证） | GB 18352.6-2016 7.9 |
| 16 | 炭罐有效容积和初始工作能力 | GB 18352.6-2016 F.8.6 |
| 17 | 汽车后处理（贵金属） | HJ 509-2009 |
| 18 | 低压辅助上电及充电握手阶段 | GB/T 34658-2017 7.4.1条BP.1001 |
| 19 | 充电参数配置阶段 | GB/T 34658-2017 7.4.2条BP.2001 |
| 20 | 充电阶段 | GB/T 34658-2017 7.4.3条BP.3001 |
| 21 | 充电结束阶段 | GB/T 34658-2017 7.4.4条BP.4001 |
| 备注： 1.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。(适用时选取)。 2.第10项根据抽查车型CCC证书对应的标准执行，证书中执行的标准含GB 4785-2007和GB 4785-2019，则按GB 4785-2019执行。 3.第13项根据抽查车型CCC证书对应的标准执行，如果证书中执行的标准含GB 34660-2017，按GB 34660-2017进行无线电骚扰特性检验；如果证书中未执行GB 34660-2017，则按GB 14023-2011进行无线电骚扰特性检验。 |  |  |

表1.2  检验项目（客车）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB 7258-2017 4.1 GB 16735-2019 GB/T 18411-2018 GB 30509-2014 GB/T 17676-1999 3 |
| 2 | 尺寸参数 | GB/T 12673-2019 GB 1589-2016 4.1、4.5、4.6.3 GB 38900-2020 6.3.1 |
| 3 | 整备质量 | GB/T 12674-1990 GB 38900-2020 6.3.4 装备中心[2022]31号 |
| 4 | 驾驶员耳旁噪声 | GB 7258-2017 4.13 |
| 5 | 客车的特殊要求(除上部结构强度) | GB 7258-2017 |
| 6 | 应急出口 | GB 7258-2017 |
| 7 | 客车用安全标志和信息符号 | GB 30678-2014 |
| 8 | 操纵件、指示器和信号装置的图形文字标志 | GB 4094-2016 GB/T 4094.2-2017 |
| 9 | 车速表 | GB 15082-2008 |
| 10 | 加速行驶车外噪声 | GB 1495-2002 GB/T 19750－2005 4.1.1 GB/T 18388-2005 4.1.1 |
| 11 | 转向系基本要求（除电磁干扰及功能安全） | GB 17675-2021 |
| 12 | 制动性能（0型、驻车） | GB 12676-2014 5.1.4.2、5.1.4.3、5.2.3.1～5.2.3.5 |
| 13 | 前照灯下倾度标识 | GB 4785-2007 4.3.2.6.1.1、附录E GB 4785-2019 5.2.6.1.1、附录F |
| 14 | 机动车喇叭安装要求 | GB 7258-2017 8.6.1 GB 15742-2019 |
| 15 | 低速提示音 | GB 7258-2017 12.13.2 |
| 16 | 无线电骚扰特性 | GB 14023-2011 5 GB 34660-2017 5.2、5.3 |
| 17 | OBD系统基本功能的检查 | GB 17691-2018 9.3.4、附件KE.2.3 |
| 18 | 通过故障模拟检查OBD监测功能 | GB17691-2018 9.3.4、附件KE.2.4 |
| 19 | 故障分类及报警灯反应检验 | GB 17691-2018 9.3.4、附件KE.2.5 |
| 20 | IUPR基本功能验证 | GB 17691-2018 附件KE.2.6 |
| 21 | NOx控制系统功能验证 | GB 17691-2018 附件KE.2.7 |
| 22 | 整车实际道路车载法排放测试（PEMS） | GB 17691-2018 9.3.3、附录K |
| 23 | 低压辅助上电及充电握手阶段 | GB/T 34658-2017 7.4.1条BP.1001 |
| 24 | 充电参数配置阶段 | GB/T 34658-2017 7.4.2条BP.2001 |
| 25 | 充电阶段 | GB/T 34658-2017 7.4.3条BP.3001 |
| 26 | 充电结束阶段 | GB/T 34658-2017 7.4.4条BP.4001 |
| 备注： 1.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。(适用时选取) 2.第13项根据抽查车型CCC证书对应的标准执行，证书中执行的标准含GB 4785-2007和GB 4785-2019，则按GB 4785-2019执行。 3.第16项根据抽查车型CCC证书对应的标准执行，如果证书中执行的标准含GB 34660-2017，按GB 34660-2017进行无线电骚扰特性检验；如果证书中未执行GB 34660-2017，则按GB 14023-2011进行无线电骚扰特性检验。 4.第17～22项适用于M2、M3及总质量大于3500kg的M1类汽车。 |  |  |

表1.3  检验项目（货车）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB 7258-2017 4.1 GB 16735-2019 GB/T 18411-2018 GB 30509-2014 GB/T 17676-1999 3 |
| 2 | 尺寸参数 | GB/T 12673-2019 GB 1589-2016 4.1、4.5、4.6.3 GB 38900-2020 6.3.1 |
| 3 | 整备质量 | GB/T 12674-1990 GB 38900-2020 6.3.4 装备中心[2022]31号 |
| 4 | 驾驶员耳旁噪声 | GB 7258-2017 4.13 |
| 5 | 货运车辆特殊要求 | GB 7258-2017 11.3 |
| 6 | 操纵件、指示器和信号装置的图形文字标志 | GB 4094-2016 GB/T 4094.2-2017 |
| 7 | 车速表 | GB 15082-2008 |
| 8 | 加速行驶车外噪声 | GB 1495-2002 GB/T 19750－2005 4.1.1 GB/T 18388-2005 4.1.1 |
| 9 | 转向系基本要求（除电磁干扰及功能安全） | GB 17675-2021 |
| 10 | 制动性能（0型、驻车） | GB 12676-2014 5.1.4.2、5.1.4.3、5.2.3.1～5.2.3.5 |
| 11 | 前照灯下倾度标识 | GB 4785-2007 4.3.2.6.1.1、附录E GB 4785-2019 5.2.6.1.1、附录F |
| 12 | 机动车喇叭安装要求 | GB 7258-2017 8.6.1 GB 15742-2019 |
| 13 | 侧面防护装置 | GB 11567-2017 5、6 |
| 14 | 无线电骚扰特性 | GB 14023-2011 5 GB 34660-2017 5.2、5.3 |
| 15 | 车身反光标识安装和粘贴要求 | GB 7258-2017 8.4 GB 23254-2009 4.2 |
| 16 | 低速提示音 | GB 7258-2017 12.13.2 |
| 17 | 右转弯提示音 | GB 7258-2017 8.6.7 |
| 18 | 加油过程污染物排放（Ⅶ型试验） | GB 18352.6-2016 7.8 |
| 19 | 量产车评估（PVE）-标准化验证J1、J2（随机挑选5个故障进行验证） | GB 18352.6-2016 7.9 |
| 20 | 炭罐有效容积和初始工作能力 | GB18352.6-2016 F.8.6 HJ/T 390-2007 |
| 21 | 汽车后处理（贵金属） | HJ 509-2009 |
| 22 | OBD系统基本功能的检查 | GB 17691-2018 9.3.4、附件KE.2.3 |
| 23 | 通过故障模拟检查OBD监测功能 | GB 17691-2018 9.3.4、附件KE.2.4 |
| 24 | 故障分类及报警灯反应检验 | GB 17691-2018 9.3.4、附件KE.2.5 |
| 25 | IUPR基本功能验证 | GB 17691-2018 附件KE.2.6 |
| 26 | NOx控制系统功能验证 | GB 17691-2018 附件KE.2.7 |
| 27 | 整车实际道路车载法排放测试（PEMS） | GB 17691-2018 9.3.3、附录K |
| 28 | 低压辅助上电及充电握手阶段 | GB/T 34658-2017 7.4.1条BP.1001 |
| 29 | 充电参数配置阶段 | GB/T 34658-2017 7.4.2条BP.2001 |
| 30 | 充电阶段 | GB/T 34658-2017 7.4.3条BP.3001 |
| 31 | 充电结束阶段 | GB/T 34658-2017 7.4.4条BP.4001 |
| 备注： 1.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。(适用时选取) 2.第11项根据抽查车型CCC证书对应的标准执行，证书中执行的标准含GB 4785-2007和GB 4785-2019，则按GB 4785-2019执行。 3.第14项根据抽查车型CCC证书对应的标准执行，如果证书中执行的标准含GB 34660-2017，按GB 34660-2017进行无线电骚扰特性检验；如果证书中未执行GB 34660-2017，则按GB 14023-2011进行无线电骚扰特性检验。 4.第18～21项适用于N1类货车。 5.第22～27项适用于N2、N3类货车。 |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 1495-2002       《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》

GB 1589-2016       《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》

GB 4094-2016       《汽车操纵件、指示器及信号装置的标志》

GB/T 4094.2-2017   《电动汽车操纵件、指示器及信号装置的标志》

GB 4785-2007       《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》

GB 4785-2019       《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》

GB 7258-2017       《机动车运行安全技术条件》

GB 11567-2017      《汽车和挂车侧面及后下部防护要求》

GB/T 12673-2019    《汽车主要尺寸测量方法》

GB/T 12674-1990    《汽车质量（重量）参数测定方法》

GB 12676-2014      《商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法》

GB 14023-2011       《车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测

量方法》

GB 15082-2008      《汽车用车速表》

GB 15742-2019      《机动车用喇叭的性能要求及试验方法》

GB 16735-2019      《道路车辆 车辆识别代号(VIN)》

GB/T 18411-2018    《机动车产品标牌》

GB 17675-2021      《汽车转向系 基本要求》

GB/T 17676-1999    《天然气汽车和液化石油气汽车标志》

GB 17691-2018      《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》

GB 18352.6-2016    《轻型汽车污染物排放及测量方法（中国第六阶段）》

GB/T 18388-2005    《电动汽车 定型试验规程》

GB/T 19750－2005   《混合动力电动汽车定型试验规程》

GB 21670-2008      《乘用车制动系统技术要求及试验方法》

GB 23254-2009      《货车及挂车 车身反光标识》

GB 30509-2014      《车辆及部件识别标记》

GB 30678-2014      《客车用安全标志和信息符号》

GB/T 34658-2017     《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试》

GB 34660-2017      《道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法》

GB 38900-2020      《机动车安全技术检验项目和方法》

装备中心[2022]31号

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。